|  | НАЦИОНАЛНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СОФИЯ“ гр.София 1618, бул.“Монтевидео“21, тел.: 02 9559892 ; +359 879 023315 e’mail: nsou151@abv.bg ; web: www.nsousofia.org |
| --- | --- |

Утвърждавам: (п)(п)

Росен Цветанов, Директор

#### Н А Р Е Д Б А

#### ЗА  ПОЖАРНАТА  БЕЗОПАСНОСТ

В НСУ “СОФИЯ” ГР. СОФИЯ

##### Г л а в а   п ъ р в а

###### ОБЩИ   ПОЛОЖЕНИЯ

- С тази наредба се определят изискванията за пожарна безопасност в

НСУ “София” – гр. София, бул. Монтевидео”21

- Изискванията за пожарна безопасност, предвидени в настоящата наредба, са задължителни за всички - училищно ръководство, педагогически и непедагогически персонал, деца, ученици, родители на деца и ученици, пребиваващи в училището и наематели.

- Директорът на училището осигурява прилагането на изискванията на настоящата наредба.

- При организиране и осъществяване на учебна, учебно- производствена и трудова дейност се изпълняват изискванията на тази наредба и на нормативните актове за пожарна безопасност.

Г л а в а    в т о р а

ОРГАНИЗАЦИЯ  НА  ПРОТИВОПОЖАРНАТА  ОХРАНА

- Директорът на училището организира разработването и утвърждава правилник, наредба, инструкции, планове и други документи за осигуряване на пожарната безопасност.

- Директорът на училището възлага на определеното длъжностно лице да координира дейността по осигуряване на пожарната безопасност.

- За училището са създава досие, съдържащо документи за противопожарната охрана. Досието се съхранява при длъжностното лице, координиращо дейността по осигуряване на пожарната безопасност.

- Училищният директор организира разработването и утвърждава:

  - правила  /инструкции/ за противопожарната безопасност  на   територията на обекта;

  - планове за действие на училищното ръководство, служителите и работниците при ликвидиране на пожар;

  - планове за осигуряване на пожарна безопасност при основни и текущи ремонти;

4.4 планове за действието на персонала при евакуацията на   децата и учениците;

- Документите по т. 4. се съгласуват с органите за противопожарна охрана- РС ПБЗН.

- В случаите, когато дейностите по т. 4.3. се извършват от външни организации и фирми, плановете се разработват съвместно.

- Периодично, веднъж в учебната година /на учебен срок/, плановете за действие на ръководния персонал, служителите и работниците  при  ликвидиране  на  пожар и планът за  действието  на персонала по евакуацията на децата /учениците/ се проиграват практически.

- Проиграването на плана за действието на персонала при евакуацията на децата /учениците/ при пожар се отразява в констативен протокол и в материалната книга.

- Училищният директор издава заповеди за:

  - създаване на комисия от компетентни длъжностни лица за извършване на основна проверка на всички сгради и съоръжения;

  - определяне на лицата и създаване на организация след приключване на работа да се изключва ел. напрежението на сградата от електрическото табло;

  - определяне на длъжностно лице от училищния персонал, което да отговаря за противопожарната охрана в обекта;

  - изграждане на противопожарно ядро и обучение на членовете му за действие с наличните противопожарни уреди и съоръжения;

  - реда за ползване на  пожароопасните вещества и леснозапалимите течности /кабинети по химия, физика и лаборатории/;

  - пожаробезопасно използване на отоплителните, нагревателните и други електрически уреди;

  - пожаробезопасно извършване на огневи работи  /заварки/;

  - забрана за тютюнопушене;

  - организиране на противопожарната подготовка и инструктажа на учителите, служителите и работниците;

  - осигуряване на пожарната безопасност по време на почивните и празничните дни и при провеждане на общоучилищни мероприятия;

  - поддържане и проверка на пожарогасителните инсталации;

  - поддържане и проверка на противопожарните уреди, съоръжения и средства за пожарогасене;

  - сформиране на нещатен щаб за ръководство на действията на персонала при гасене на пожар.

- Сроковете за изпълнение по точките от 9.1. до 9.5. са 30-ти септември       включително на текущата година.

- Комисията по т. 9.1. набелязва конкретни мерки за осигуряване   на пожарната безопасност на обекта през отоплителния сезон. Копие от заповедта и набелязаните мерки се изпращат до службата за пожарна и аварийна безопасност – РС ПБЗН.

- Заповедта по т. 9.3. при промяна на длъжностното лице се актуализира.

- Заповедите по т.9 се актуализират и при промяна на законовите и подзаконовите нормативни актове, заповеди, указания, инструкции и др. на съответните отговорни министерства и институции.

- Противопожарното ядро, назначено по т. 9.4. провежда занятие за действие по време на пожар.

- Изключването на електрическото захранване след приключване на работното време по т. 9.2. и как се оставя обектът ежедневно се отразява в режимна тетрадка.

- Неавтоматичните пожарогасителни средства да са лесно достъпни, прости за изпълнение и да са сигнализирани с установените трайни и поставени на подходящо място знаци.

- Училищното ръководство, педагогическият и непедагогическият персонал са задължени да познават и да могат да работят с противопожарните уреди, съоръжения и средства за пожарогасене, с които е осигурено училището.

- Състоянието на противопожарната инсталация, противопожарните уреди, съоръжения и средства за пожарогасене се отразява в дневник.

- Училището се осигурява с телефонна връзка с районната служба за противопожарна охрана.

- При повреди на средствата за връзка директорът на училището уведомява съответната служба за противопожарна охрана и осигурява други технически възможности за оповестяване.

- В училището се обособяват места за съхраняване на противопожарна техника, съоръжения и средства за пожарогасене съгласувано с органите за противопожарна охрана.

- При ремонтни работи свързани с изключване на участъци от водопроводната  мрежа и неизправности в пожарогасителните инсталации незабавно се уведомява РС ПБЗН и се вземат мерки за  осигуряване на пожарната безопасност на училището.

- Ремонтите и другите видове дейности се извършват в съответствие с изискванията за пожарна безопасност.

- При отдаване на помещения или сгради под наем, да се уведомяват предварително специализираните органи за пожарна и аварийна безопасност от РС ПБЗН.

- В края на работното време всеки служител, учител и работник е длъжен да проверява и да оставя в пожаробезопасно състояние своето работно място.

- Да се извърши проверка от оторизирани специалисти за годността на всички димоотводни съоръжения, отоплителни и електронагревателни уреди и захранващите ги електроинсталации, като се състави протокол за годността им, който се изпраща в РС ПБЗН.

- Всички длъжностни лица да са запознати със съдържанието на Наредба № 8121з - 647 от 01.10.2014 г. на МВР и МИП за правилата и нормите за пожарна  безопасност при експлоатация на обектите.

- Училищните ръководители, работниците и служители да са запознати със задълженията си за спазване изискванията за пожарна безопасност посочени в Наредба № 8121з - 647 от 01.10.2014 г. на МВР и МИП.

Г л а в а    т р е т а

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА УЧИЛИЩЕТО

### Раздел  І

Изисквания към територията на училището.

- Училищният двор ежедневно се почиства от суха тревна растителност, опадала листна маса и други горими отпадъци.

- Горимите отпадъци ежедневно се събират на определени пожарообезапасени места или се изнасят извън училищния двор.

- Към училищната сграда, водоизточници и противопожарен инвентар се осигуряват и поддържат пътища и свободен достъп, като през зимата се почистват от сняг и се опесъчават.

- Преди настъпването на зимния сезон противопожарните хидранти се подготвят за противопожарни цели при минусови температури.

- За предстоящо затваряне на отделни участъци от пътищата, което препятства минаването на противопожарните автомобили, предварително се уведомява РС ПБЗН.

- Училищният двор не може да се използва за складиране на материали, оборудване, отпадъчен амбалаж, за паркиране на транспортни средства и построяване на временни сгради и съоръжения.

- Не се допуска спиране или паркиране на транспортни средства пред централния и останалите входове  /изходи/ на училищната сграда.

- В местата, където се съхраняват горими материали и до тях, ползването на открит огън се забранява.

- Територията на училището се осигурява с осветление с цел бързо намиране на противопожарните водоизточници.

- Към всички сгради, помещения, съоръжения и водоизточници по всяко време трябва да има свободен достъп. Пътищата,  проходите и входовете да бъдат в изправност, свободни от материали, а през зимата почистени от снега.

### Раздел   ІІ

Изисквания към училищната сграда и помещения.

- Училищната сграда и помещенията /класни стаи, кабинети, лаборатории, работилници и други/ се оборудват с уреди, съоръжения и средства за пожарогасене съгласно предписанията на РС ПБЗН.

- Видът и количеството на уредите, съоръженията и средствата за пожарогасене се определят с нормативната база за страната.

- Пожароопасните места в училището се обозначават със знаци в съответствие с Наредба  № РД-07/8 от 20.12.2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, издадена от Министерството на труда и социалната политика, Министерството на извънредните ситуации и Министерството на вътрешните работи.

- В училищната сграда на всеки етаж в коридорите на видно място се поставят схеми за евакуация с обозначение на класните стаи и кабинети, евакуационните изходи и средствата за пожарогасене и сигнализация с необходимия пояснителен текст.

- Пътищата за евакуация и изходите се обозначават в съответствие с цитираната Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008г.

- Евакуационните пътища и изходи трябва да бъдат устроени и поддържани съобразно изискванията на противопожарните строително- технически норми

- Вратите, определени за евакуация, трябва да се отварят по направление навън, да бъдат винаги свободни с оглед веднага да бъдат отворени отвътре.

- Вратите по пътя за евакуация трябва да бъдат плътни. Допускат се и врати, остъклени с армирано или обикновено стъкло с дебелина не по-малко от 5 мм. Не се допускат сгъваеми врати и прегради по пътя за евакуация.

- Не се допуска заключване на вратите за евакуация, когато в училищната сграда пребивават ученици, учители и служители.

- Мероприятия с масово събиране на ученици и учители се провеждат само на предназначените за тази цел места.

- При провеждане на мероприятия с масово събиране на ученици на места, които не са предназначени за тази цел, класните ръководители предварително организират извършване на проверка на всички класни стаи и кабинети, евакуационни пътища и изходи, като вземат мерки за осигуряване живота на учениците и пожарната безопасност на сградата и помещенията.

- Не се разрешава складирането на материали и оборудване в коридорите и стълбищата на училищната сграда.

- Противопожарните системи и съоръжения се поддържат в изправно работно състояние.

- Гардероби и шкафове за дрехи се разполагат само в отделни помещения, които не се използват.

- Да се освободят от горими материали и да не се използуват за складове таванските помещения на сградите с горими покриви.

- В училищната сграда,  класните стаи,  кабинетите и другите  помещения не се допуска:

17.1 изменение на функционалното предназначение и техническото преоборудване на помещенията без разработване на съответната документация, съгласувана с органите за противопожарна охрана и утвърдена по съответния ред;

17.2 използване и съхраняване в складовите помещения на леснозапалими течности и химикали в количества, които могат да образуват общообемни взривоопасни концентрации;

17.3  устройване по коридорите и стълбищата за евакуация на  въртящи се врати и други съоръжения, препятстващи евакуацията на хора или намаляващи широчината на пътищата за евакуация;

17.4 премахване на предвидените в проекта врати на  коридори, прозорци и предверия;

17.5 затваряне и закриване с мебели, оборудване и други предмети на вътрешните пожарни кранове и електрически табла.

- В учебните стаи и занималните чиновете, масите, столовете, а също и леглата в спалните помещения трябва да са разположени така, че изходите да бъдат свободни.

- Не се допуска употребата на синтетични материали за облицовка, които под действието на огъня бързо разпространяват горенето, отделят обилно дим и силно токсични вещества.

- В училищната сграда, която е многоетажна, най- малките ученици да заемат първите етажи.

- До всички сгради и водоизточници да се поддържа достъп за противопожарна техника. Пътищата и евакуационните изходи да не се задръстват с материали и машини.

- Кухните и котелните помещения да бъдат оборудвани с противопожарни уреди и съоръжения съгласно изискванията.

- Забранява се ползването без разрешение на електрически отоплителни и нагревателни уреди.

- Забранява се ползването на отоплителни и нагревателни уреди, работещи с течни и твърди горива.

- На всички врати на пожаро- и взривоопасните помещения и зоните да бъдат поставени съответните знаци за безопасност на труда и противопожарна охрана.

- На територията на училището и в помещенията на учебното заведение да се поддържа чистота. Всички горими отпадъци и смет да се изнасят своевременно.

Раздел   ІІІ

Изисквания към електрическите инсталации и съоръжения в училище.

- Техническото състояние на електрическите мрежи и електрооборудването трябва да осигурява тяхната пожаробезопасна експлоатация.

- Всички неизправности в електрическата инсталация и съоръжения, които могат да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на кабелите и проводниците над допустимото, се отстраняват незабавно. Ако това е невъзможно инсталациите и съоръженията се спират от експлоатация.

- Всички електрически съоръжения периодично се почистват от прах.

- При експлоатацията, ремонта и поддържането на електрическите инсталации, уреди и съоръжения не се допускат:

  - конструктивни промени без предварително съгласуване по установения ред;

  - използването на нестандартни или неизправни електрически уреди, апаратура и други, несъответстващи на групата по пожарна и взривна опасност;

  - използването на нестандартни предпазители в електрическите табла;

  - открито преминаване на транзитни кабели и проводници през складови помещения;

  - използването на електрически ютии, котлони, бързовари и други  нагревателни  електроуреди в  канцеларии,  класни стаи, кабинети и складови помещения извън специално оборудваните за тази цел пожаробезопасни места, определени със заповед на директора;

  - оставянето без наблюдение на включени в електрическата мрежа нагревателни електроуреди, телевизори, радиоапарати, касетофони, компютри, шрайпроектори и други учебно-технически средства;

  - нарушаване на защитното изпълнение на съоръженията;

  - нарушаване на инструкциите за монтаж и експлоатация, дадени от предприятията производители;

  - работата на лица, непритежаващи необходимата квалификация;

  - всички предпазители  /бушони/ в ел. табла да се проверят, а подсилените да се подменят със стандартни такива.

- В складовите помещения не се допуска да има осветителни тела без защитни глобуси.

- Забранено е да се ползват в пожаро- и взривоопасни места открити осветителни и нагревателни уреди и принадлежности като кибрит, свещи, запалки, факли и газени лампи. За целта да се използват нисковолтови фенерчета и огнеупорни фенери в невзривоопасни места.

- Осигуряването на електрическите уредби и съоръжения на машините, инструментите, инсталациите, осветителните тела и други срещу опасността да предизвикат пожар е чрез изпълнение на ел. частта им в съответствие с изискванията за пожаро и взривоопасната зона, където се използват.

- За предпазване на електроуредбите от прекомерно повишаване на силата на тока, което може да предизвика късо съединение или пожар, служат разтапящите се предпазители и автоматите за изключване.

- Задължително е извършването на класификация на пожаро и взривоопасните помещения по отношение на електрообзавеждането.

- Забранено е внасянето на електрически уреди от училищния персонал в сградата на училището и ползването им без разрешение.

- Забранено е претоварването на ел. мрежа с включени в нея много консуматори.

Раздел   ІV

Изисквания към системата за отопление и вентилация.

- Отоплителната инсталация на училищната сграда се устройва и експлоатира при спазване на съответните нормативни актове и технически изисквания, установени за нейното производство, монтажи и ползване.

- Преди есенно-зимния сезон отоплителните съоръжения и уреди се проверяват и ремонтират. В експлоатация се допускат само изправни и стандартни съоръжения.

- В котелното помещение не се допуска:

  - извършването на дейности, несвързани с обслужването на съответната инсталация;

  - употребата на нестандартни и отпадъчни нефтопродукти и други леснозапалими горими течности, които не са предвидени в техническите условия за експлоатация;

  - изтичането на гориво от захранващата инсталация;

  - подаването на гориво при загасени и неизстинали горелки;

  - запалването на горелките на котлите за течно гориво с ръчни факли;

  - запалването на горивната инсталация, работеща на течно гориво, без предварително продухване;

  - работа при неизправна автоматика и КИП;

  - употреба на горелки без автоматична защита;

  - оставянето на работещи котли без контрол;

3.10сушенето на горими предмети и материали върху   конструкциите и оборудването на котли и тръбопроводи.

- Лицата, извършващи почистването, зареждането и запалването на отоплителните уреди и съоръжения и тези, които ги използват, са отговорни за тяхната пожаробезопасна експлоатация.

- Комините и котлите се почистват от сажди в началото на отоплителния сезон и при необходимост, като се вземат мерки за пожарна безопасност.

- При експлоатацията на отоплителните уреди не се допуска:

  - сушенето и поставянето на  горими предмети и  материали върху уреди и на разстояние по-малко от това, определено в инструкциите на заводите производители;

  - оставянето без контрол на включени електрически и отоплителни уреди;

  - използването на вентилационните канали като димоотводи;

7. Да се уточнят поименно местата с локално отопление, вида на отоплителните и нагревателните уреди и отговорниците за безопасната им експлоатация, като отговорниците се инструктират срещу подпис, а копие от списъка се изпраща в РС ПБЗН.

- Забранява се нарушаването на монтажа и експлоатацията на всички видове отоплителни и нагревателни уреди, застрашаващи пожарната безопасност.

- Отоплителните и електронагревателните уреди при ползване да не се оставят без наблюдение.

- Разходният резервоар за гориво в котелното помещение да има преливна тръба за отвеждане на излишното гориво в основния резервоар. Пред котела, работещ с течно гориво, да има приемник за евентуално разлято гориво.

- Котлите за течно гориво да се съоръжават с напълно автоматизирани горелки.

Г л а в а    ч е т в ъ р т а

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ,  ОБОРУДВАНЕ,  СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ  И  ТОВАРО- РАЗТОВАРНИ РАБОТИ

### Раздел   І

Изисквания към технологичните процеси и оборудването.

- Не се допуска експлоатация на неизправно технологично и друго оборудване, което може да доведе до пожари и експлозии.

- Отстраняването на замърсявания по тръбопроводите на отоплителната инсталация се извършва с гореща вода, пара, пясък или по други безопасни начини.

- На резервоарите с нафта се означава максималната граница за тяхното запалване.

- В процеса на експлоатация на технологичното оборудване се осигурява постоянна изправност на уредите, гарантиращи безопасна работа. Прегледите и ремонтите на оборудването се извършват съгласно изискванията за техническата и технологичната документация.

- При изтичането на леснозапалими и горими течности от резервоарите незабавно се вземат мерки за отстраняването на неизправностите.

- Обслужващият персонал се задължава да знае технологичната схема на оборудването, местата за пусково-спирателните устройства и да може да ги използва при аварии или пожар.

- Констатираните повреди по котлите, работещи с горими течности, незабавно се отстраняват.

- Разлетите или разсипаните взриво- и пожароопасни вещества и материали незабавно се събират и почистват.

- Не се допуска изливането на леснозапалими и горими течности в общата канализационна система.

- Не се допуска оставянето без контрол на запалени горелки и други нагревателни уреди, които не са оборудвани със съответната автоматика.

- При извършване на огневи работи - заварки с електрожен, рязане с оксижен, топене на битуми и смоли, работа с ъглошлайф, размразяване на тръбопроводи и други подобни, стриктно да се спазват изискванията на Наредбата   за пожарната безопасност при извършване на огневи работи.

### Раздел   ІІ

Изисквания при съхраняването на взриво- и пожароопасни вещества и материали.

- При съхраняването на взриво- и пожароопасни вещества и материали се спазват изискванията на съответните технологични и други инструкции.

- Не се разрешава съхраняване на леснозапалими течности в учебните стаи и други помещения, където се помещават ученици.

- Срещу вратите на складовете се оставят проходи  /пътеки/ широки не по-малко от 1м. Проходите да се поддържат свободни от всякакви материали.

- Не се допуска складирането на материали, способни да се самозапалват и самонагряват в близост и над източници на топлина.

- Не се допуска използването на открит огън на разстояние, по-малко от 50 м. от сградата на училището.

- Пожароопасните вещества и леснозапалимите течности да се съхраняват в негорими заключващи се шкафове.

### Раздел   ІІІ

Изисквания при товаро- разтоварни работи и транспортиране на взриво- и пожароопасни вещества.

- На местата, където се извършват товаро- разтоварни работи с взриво- и пожароопасни материали, не се допуска използването на открит огън.

- Не се допуска оставянето без наблюдение на транспортните средства по време на товаро- разтоварните работи.

- Разлетите пожароопасни материали незабавно се събират и почистват.

- Не се допуска извършването на товаро- разтоварни работи с взриво- и пожароопасни материали при работещи двигатели на транспортните средства.

- Не се допуска съхраняването на електризиращи се леснозапалими течности в съдове, изработени от материали, които не са електропроводими.

- На всяко място, където се разтоварват пожароопасни материали се поставят знаци съгласно Наредба  № РД-07/8 от 20.12.2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, издадена от Министерството на труда и социалната политика, Министерството на извънредните ситуации и Министерството на вътрешните работи.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ   РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази наредба  ,,обекти” са всички недвижими имоти, които подлежат на контрол в съответствие с действащите правила и изисквания за пожарна безопасност по Закона за противопожарната охрана и нормативните актове по прилагането му.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Настоящата наредба се издава на основание Наредба  № 8121з от 01.10.2014г. на МВР и МИП за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на утвърждаването й от директора на НСУ „София”.

§ 4.Указание за прилагането на наредбата се дава от съответното назначено със заповед на директора длъжностно лице.

§ 5. За неуредените въпроси в тази наредба при осъществяване на учебно-възпитател-ния процес се прилагат изискванията на съответните нормативни документи за противопожарна охрана.

§ 6. Спазването на изискванията за пожаробезопасност и на настоящата наредба е задължително.

§ 7. Нарушителите на тази наредба носят административно- наказателна отговорност съгласно ЗМВР.

§ 8. Контрола по изпълнението на наредбата се възлага на училищното ръководство.