ครั้งที่  12  ประจำ  มกราคม  2553

คำถาม    อยากทราบว่าผลคุณภาพของสมาชิกโดยภาพรวมที่ทำ EQA:SC ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร  น่าพอใจแค่ไหน ?

ตอบ        โดย  รศ. อมรินทร์  ปรีชาวุฒิ

ทุกๆปี ค่าเฉลี่ย MVIS ของสมาชิกทุกรายถูกนำมารวมกันและหาค่าเฉลี่ยทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ( 1996 ) จนถึงปัจจุบัน  เพื่อติดตามตรวจสอบว่ามีพัฒนาการดีขึ้นหรือไม่ และ เมื่อพล๊อทกราฟ อาจใช้ทำนายไปถึงอนาคต ใช้เปรียบเทียบกับผลคุณภาพของไทยกับต่างประเทศ เช่น อังกฤษ  และหลายประเทศในเอเซียที่ใช้ระบบคุณภาพเดียวกัน ( VIS / BIS scoring system )และเกรดคุณภาพเหมือนกัน  ถ้าผมมีโอกาสไปรายงานประชุมวิชาการต่างประเทศ ก็จะนำไปเสนอเป็น yearly report และรับฟังผลงานของประเทศอื่นๆ มาเล่าสู่กันฟัง   ยังทำให้เราสามารถวางตำแหน่งของประเทศไทยว่ามีคุณภาพระดับใด  เปรียบเทียบว่า ดีกว่าหรือด้อยกว่าประเทศใดในขณะนี้

ที่ค่าเฉลี่ยมาตรฐานของระบบอังกฤษ กำหนดให้คะแนน VIS / BIS+/- ของ test ไม่เกิน 100  โดยคะแนน  0 – 50 (เกรด A)เป็นขั้นดีมาก  และ ขั้น 51 – 100 เป็นขั้นดี  (เกรด B) ขั้น  101 – 150 เป็นขั้นพอใช้และต้องหมั่นตรวจสอบ(เกรด C )  ขั้น 151 ขึ้นไป ต้องการค้นหาจุดบกพร่องและแก้ไข อาจต้องการคำอธิบายเกี่ยวกับ error และผลการปรับปรุงแก้ไข เมื่อพบคะแนนดัชนีความแปรปรวนมากๆ ใน test ต่างๆ       คะแนนเฉลี่ย MVIS ของแล็บเป็นภาพรวมคุณภาพของแล็บ และในค่าคะแนนเฉลี่ย MVIS ของทุกแล็บรวมกันจะแสดงคุณภาพในภาพรวมของประเทศ  ของสมาชิก EQA:SC ประมาณ 900 แล็บ ทั่วประเทศไทยในปัจจุบัน   ในกราฟนี้ จุดพล๊อทจุดแรกเป็นผลค่าเฉลี่ยใน Trial-01 ปี 1996 ( พ.ศ. 2539 ) ถึงจุดสุดท้าย Trial-0168  ปี 2009    ทุกๆจุดสีน้ำเงิน เป็นค่าของแต่ละ Trial และมีจุดค่าเฉลี่ยของแต่ละปีแสดงด้วยจุดสีแดง   เส้นคั่นสีแดงเส้นบนสุด เป็นเส้นคะแนนที่  100 VIS เป็นเส้นมาตรฐานคุณภาพ  ไม่ควรออกนอกเส้นนี้ (  ถือตาม UK:NEQAS - ที่เกรด B)   เส้นสีชมพูเป็นเส้นคะแนนที่  90 VIS  และ เส้นสีเขียวเป็น  80 VIS  และเส้นสีฟ้าเป็น 70 VIS    (  ดูภาพ กราฟ 1 )

จะสังเกตได้ชัดเจนว่า  คุณภาพโดยภาพรวมของแล็บสมาชิก EQA:SCประเทศไทยทั้งหมด มีดัชนีความแปรปรวน( จะเรียกว่า total errorก็ได้) ลดลง ๆ เรื่อยๆ ช้าๆ  เป็นลักษณะเส้น slope  แสดงพัฒนาการคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 13 ปี (1996 – 2009) และจุดเฉลี่ย MVIS จุดแดงประจำปี ก็ลดลง ๆ  (จากแนวเส้นสีแดง ลงมาสู่เส้นสีเขียว )  แล็บส่วนใหญ่มีเกรดคุณภาพในระดับดี  VIS 51 – VIS 100 ในเดือนธันวาคมของปี 2009 Trial (12)0168 มีค่าเฉลี่ย MVISสมาชิกทั้งหมดที่ 71.6 VIS ( เกรด B )  จากแนวเส้น slope ถ้าต่อแนวออกไปอีกคงไปถึงหลักเกรด A ได้ จะทำนายว่าต้องรอนานนับประมาณ 10 ปีข้างหน้า ( ปี2019)จึงสามารถพัฒนาเข้าสู่คุณภาพดีมากหรือเกรด A  และต่ำกว่า 50 VIS  ( เกรด A)  หากทำได้จะมีคุณภาพเท่าเทียมกลุ่มแล็บ UK:NEQAS ของอังกฤษในปัจจุบัน  ที่เป็นต้นตำหรับ VIS / BIS scoring system  และในอดีต UK มีพัฒนาการเหมือนเราระหว่างปี 1972 – 1975

(  ดูกราฟ 2 )

แต่สมาชิกอย่าได้น้อยใจ  เพราะอังกฤษเริ่มงาน EQA ก่อนเราประมาณ 20 ปี      อย่างไรก็ตามนับว่าคุณภาพโดยรวมของแล็บของประเทศไทยดีกว่าประเทศส่วนใหญ่ในเอเซีย  เช่น ดีกว่า อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์  อินเดีย  เป็นต้น

@@@@@@@@@@@@@@@@

คำถาม    ศูนย์ อีคิวเอ  ให้ใบประกาศนียบัตร ปี 2009 หรือเปล่า  แล็บยังไม่ได้รับเลย ??

ตอบ        โดย  รศ. อมรินทร์  ปรีชาวุฒิ

ผมจัดทำและแจกจ่ายประกาศนียบัตร EQA:SC ของปี 2009  ให้สมาชิกไปหมดแล้วตั้งแต่ปลายเดือน ธันวาคม 2009  โดยใช้กติกาเดิมที่เคยทำ และถือเป็นธรรมเนียม ที่สมาชิกเก่าๆ รู้ดี 	กติกา คือ แล็บที่จะได้ประกาศนียบัตร ต้องร่วมมือดีในการส่งใบ report หรือผลตรวจตัวอย่างตลอดปีสมาชิกอย่างสม่ำเสมอ  และต้องส่ง report ตั้งแต่ 6 ครั้ง(6เดือน)ขึ้นไป  หากส่งไม่ถึง 6 ครั้ง(6เดือน) จะถูกตัดสิทธิ์

ผลคุณภาพดีไม่ดีไม่ได้นำมาเป็นข้อพิจารณา  แต่ขอให้ขยัน  นะครับ   ตรวจสอบง่าย ๆ โดยดูกราฟของ Trial 0168 เดือนธันวาคม ในกราฟ tests ต่างๆ ว่ามีแล็บของท่านมี report เดือนไหนบ้าง ? 6 ครั้งขึ้นไป ???  หากถูกกติกาแล้วยังไม่ได้ใบนี้ แจ้งมาได้ครับ

( ดูภาพตัวอย่างใบ Certificate )

@@@@@@@@@@@@@@@@@